# IMX93-GW8016 Documentation (Chinese)

Table of Contents

# 1	IMX93-GW8016 16通道(2个SX1302版本)使用文档（中文）

## 1.1	产品简介

IMX93-GW8016 是一款专业的工业级 LoRaWAN 网关，采用高性能 NXP i.MX93 双核处理器，集成双 SX1302 射频芯片，提供 16 个 LoRa 上行通道和 2 个下行通道。该网关专为大规模物联网部署设计，内置 chirpstack V4.15 网络服务器，支持多种通信协议和数据转发方式，可满足智慧城市、智慧农业、工业物联网等多种应用场景需求。

产品采用全工业级设计，支持 IP67 防护等级，工作温度范围 -40℃ 至 +75℃，配备多种网络连接方式（4G LTE、WiFi、以太网），支持 PoE 供电，可实现快速部署和远程管理。

## 1.2	产品优势

IMX93-GW8016 网关具有以下核心优势：

### 1.2.1	1. 高性能处理器平台

- 采用工业级 NXP i.MX93 双核处理器（Cortex-A55 @ 1.7GHz + Cortex-M33 @ 250MHz）

- 集成 NPU 神经处理单元，提供 0.5 TOPS 算力，支持边缘 AI 应用

- 2GB LPDDR4 内存 + 32GB eMMC 存储，确保系统流畅运行

### 1.2.2	2. 双倍 LoRa 通道容量

- 16 个上行通道 + 2 个下行通道，是 GW8000（8通道）的两倍容量

- 支持更多并发设备接入，降低丢包率，提升网络效率

- 双 SX1302 射频架构，接收灵敏度达 -141 dBm

### 1.2.3	3. 多样化连接方式

- 4G LTE 全网通（支持国内外多频段）

- 双频 WiFi（2.4G/5.8G，2×2 MIMO）

- 双网口（WAN 千兆 + LAN 百兆）

- BLE 5.0 无线连接

### 1.2.4	4. 内置网络服务器

- 预装 chirpstack V4.15 网络服务器，支持本地设备管理

- 无需外部云平台即可完成 LoRaWAN 设备接入和数据采集

- 定期更新至 chirpstack 最新版本

### 1.2.5	5. 丰富的协议支持

- LoRa 协议：UDP GWMP、MQTT、Basic Station（LNS/CUPS）、chirpstack-mqtt-forwarder

- 数据转发协议：MQTT v3.1.1、HTTP、Modbus TCP、BACnet BIP

- 支持连接外部 NS（TTN、chirpstack、Helium、Microsoft、AWS 等）

### 1.2.6	6. 工业级可靠性

- IP67 防护等级，适应恶劣户外环境

- 工作温度 -40℃ 至 +75℃，湿度 5%~95% RH

- 外置 TI 工业级硬件看门狗，确保系统稳定运行

- 内置 RTC + 备用电池，支持脱网授时

- 掉电告警功能，及时通知异常状态

### 1.2.7	7. 灵活部署与管理

- 支持 PoE（IEEE 802.3at/af）供电，简化安装布线

- 提供墙面和抱杆安装套件

- 内置 GPS/北斗/Galileo/GLONASS 多模定位

- 支持 VPN 远程访问，便于远程维护和技术支持

### 1.2.8	8. 强大的二次开发能力

- Python 3.11 脚本支持，可编写自定义数据处理逻辑

- IoT Hub 支持 TSL（物模型）定义，灵活配置设备属性

- 支持集群管理和设备漫游功能

- OpenWrt 系统架构，开放灵活

## 1.3	GW8000 系列网关参数对比

| 参数项 | LoRa 16 通道版本 | LoRa 8 通道版本 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | GW8016 | GW8000 |
| CPU | NXP i.MX93 双核处理器 | NXP i.MX93 双核处理器 |
| 芯片架构 | Dual ARM® Cortex™-A55 内核 + Cortex-M33 内核，i.MX93 主频高达 1.7GHz、Cortex®-M33 主频 250 MHz | Dual ARM® Cortex™-A55 内核 + Cortex-M33 内核，i.MX93 主频高达 1.7GHz、Cortex®-M33 主频 250 MHz |
| NPU | 神经处理器单元：最多提供 0.5 TOPS | 神经处理器单元：最多提供 0.5 TOPS |
| RAM | 2 GB LPDDR4 | 1 GB LPDDR4 |
| Flash | eMMC 32 GB | eMMC 8 GB |
| 电源（PoE） | 提供标准 PoE 供电，支持 IEEE 802.3at/af | 提供标准 PoE 供电，支持 IEEE 802.3at/af |
| 电源（DC） | DC 12~24 V/2A | DC 12~24 V/2A |
| 软件系统 | openwrt-24.10 | openwrt-24.10 |
| Linux 内核 | linux-6.6.52 | linux-6.6.52 |
| 基础软件包 | 1. UDP：使用 GWMP 协议，连接外部 NS，支持开源项目（chirpstack、lorawan-stack）；2. MQTT：支持 iot vision 和阿里云 LinkWAN；3. CUPS：basic station 协议，支持接入亚马逊平台，先通过 HTTPS 获取 LNS 的接入点和 TLS 证书；4. LNS：basic station 协议，支持接入微软平台，支持开源项目（chirpstack、lorawan-stack）；5. 内置 NS：支持 chirpstack v4.12.1 内置在网关里。 | 同左 |
| LoRa 主芯片 | SX1302 / SX1303 / SX1301 | SX1302 / SX1303 / SX1301 |
| LoRa 工作频段 | CN470-510 / EU863-870 / US902-928 / AS923-1 / AS923-2 / AS923-3 / AS923-4 / AU915-928 / KR920-923 / RU864-870 / IN865-867 | 同左 |
| LoRa 通信速率 | 292 bps ~ 5.4 kbps，支持扩频因子 SF7~SF12（SX1302/SX1303 支持 SF5/SF6） | 同左 |
| LoRa 发射功率 | 提供 10 / 14 / 16 / 17 / 20 / 23 / 25 / 27 dBm 档位 | 同左 |
| LoRa 全双工支持频段 | CN470-510 | CN470-510 |
| LoRa 接收灵敏度 | -141 dBm @ SF12（半双工） / -138 dBm @ SF12（全双工） | 同左 |
| LoRa 底噪扫描 | SX1302 方案支持 | SX1302 方案支持 |
| LoRa 天线 | 2 根 5 dBi 玻璃钢天线 | 1 根 5 dBi 玻璃钢天线 |
| LoRa 天线类型 | 全向 | 全向 |
| LoRa LBT | SX1302 方案支持 | SX1302 方案支持 |
| LoRa 通道 | 上行 16 通道 / 下行 2 通道 | 上行 8 通道 / 下行 1 通道 |
| LTE 制式（国内） | LTE-TDD：B38 / B39 / B40 / B41LTE-FDD：B1 / B3 / B5 / B7 / B8TD-SCDMA：B34 / B39UMTS：B1 / B8EVDO：800 MHzCDMA1x：800 MHzGSM：850 / 900 / 1800 / 1900 | 同左 |
| LTE 制式（海外） | LTE-FDD：B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28LTE-TDD：B38 / B39 / B40 / B41WCDMA：B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19GSM：B2 / B3 / B5 / B8 | 同左 |
| 户外定位 | GPS、北斗、Galileo、GLONASS 多模合一 | 同左 |
| GPS / 北斗频段 | GPS / QZSS L1C/A（1575.42 MHz）Galileo E1-B/C（1575.42 MHz）GLONASS L1OF（1602 MHz + k*562.5 kHz，k = -7,…,5,6）BeiDou B1I（1561.098 MHz）、B1C（1575.42 MHz） | 同左 |
| 网关授时 | 内置 RTC 芯片，备用纽扣电池，提供脱网授时；GPS；网络 NTP 同步 | 同左 |
| 掉电告警 | 有专用超级电容提供掉电后告警 | 有专用超级电容提供掉电后告警 |
| 硬件看门狗 | 外置 TI 工业级看门狗 | 外置 TI 工业级看门狗 |
| Wi-Fi | 2.4G / 5.8G AP 模式，2×2 MIMO，支持 STA 连接路由器 | 同左 |
| BT | BLE 5.0 以上 | BLE 5.0 以上 |
| 卡槽 | TF 卡；SIM 卡大卡 | TF 卡；SIM 卡大卡 |
| 天线接口 | 5 个 | 4 个 |
| RJ45 网口 | 两个网口：WAN 口千兆（支持 PoE）、LAN 口百兆 | 同左 |
| IP 防护 | IP67 | IP67 |
| 工作温度 | -40℃ ～ +75℃ | -40℃ ～ +75℃ |
| 工作湿度 | 5% ~ 95% RH 无冷凝 | 5% ~ 95% RH 无冷凝 |
| 安装方式 | 提供安装套件，支持挂墙、抱杆，天线支持馈线安装 | 同左 |
| 防雷 | 符合 GB50343-2004 中规定的 B 级雷电防护等级 | 符合 GB50343-2004 中规定的 B 级雷电防护等级 |
| 尺寸 | 288 mm × 215 mm × 59 mm（网关）486 mm × 400 mm × 150 mm（包装） | 同左 |

## 1.4	软件功能特性

网关软件系统采用 OpenWrt-24.10，内核基于 NXP 官方分支 linux-6.6.52，专为统一采集与下发 LoRaWAN 传感器数据而设计。系统支持丰富的协议和功能模块：

### 1.4.1	LoRa 网络协议支持

- chirpstack V4.15：内置完整的 chirpstack 网络服务器，定期更新至最新版本，支持本地设备管理

- UDP GWMP 协议：连接外部网络服务器（如 TTN、chirpstack、lorawan-stack 等开源项目）

- MQTT 协议：支持 chirpstack-mqtt-forwarder 协议，兼容 IoT Vision 和阿里云 LinkWAN 平台

- Basic Station 协议：

  - LNS 模式：支持连接 chirpstack、Helium、Microsoft Azure IoT 等平台

  - CUPS 模式：支持 AWS IoT Core for LoRaWAN，通过 HTTPS 自动获取 LNS 接入点和 TLS 证书

### 1.4.2	数据转发与集成

- 内置 NS 数据转发：chirpstack 内置网络服务器支持多种数据转发方式

  - MQTT v3.1.1 推送与订阅

  - HTTP/HTTPS POST 推送

  - Modbus TCP 协议（支持配置端口和从站 ID）

  - BACnet BIP 协议（基于 UDP，支持配置设备对象 ID）

### 1.4.3	二次开发与扩展

- Python 3.11：支持编写自定义数据处理脚本，实现复杂业务逻辑

- ubus（OpenWrt）：系统级消息总线，便于进程间通信和系统集成

- IoT Hub：支持 TSL（Thing Specification Language，物模型）定义，灵活配置设备属性字段

- 集群管理：支持多网关集群部署和设备漫游功能

- 安全远程访问：内置 VPN 支持，便于远程技术支持和维护

## 1.5	硬件版本说明

IMX93-GW8016 网关系列提供 3 个硬件版本，分别针对不同频段和地区需求：

### 1.5.1	1. IMX93-2-470F-1.0.0（CN470 全双工版本）

- 射频架构：集成两个 SX1302 射频板，每块采用官方 SX1302 + 2×SX1255 + SX1262 全双工参考设计

- 工作模式：全双工模式，使用双工器实现收发分离

- 频段范围：

  - 接收频段：470MHz ~ 490MHz

  - 发射频段：500MHz ~ 510MHz

- LBT 功能：不启用 LBT（Listen Before Talk），SX1262 仅用于底噪扫描

- 协议兼容性：支持 LoRaWAN V1.0.3 标准定义的 CN470 频点，不支持 V1.0.4 频点（V1.0.4 频点由阿里巴巴修改，详见 LoRa Alliance CN470-510 Regional Parameters）

- 适用地区：中国大陆

### 1.5.2	2. IMX93-2-868-1.0.0（EU868 LBT 版本）

- 射频架构：集成两个 SX1302 射频板，每块采用官方 SX1302 + 2×SX1250 + SX1262 LBT 参考设计

- 工作模式：半双工模式，支持完整 LBT 功能

- LBT 功能：在 EU868 频段启用全部 LBT 功能，同时保留底噪扫描能力

- 频段切换：支持以下频段自由切换

  - EU863-870（欧洲）

  - RU864-870（俄罗斯）

  - IN865-867（印度）

- 适用地区：欧盟、俄罗斯、印度等地区

### 1.5.3	3. IMX93-2-915-1.0.0（US915/AS923 LBT 版本）

- 射频架构：集成两个 SX1302 射频板，每块采用官方 SX1302 + 2×SX1250 + SX1262 LBT 参考设计

- 工作模式：半双工模式，支持完整 LBT 功能

- LBT 功能：在 AS923 和 KR920 频段启用全部 LBT 功能，保留底噪扫描能力

- 频段切换：支持以下频段自由切换

  - US902-928（美国）

  - AU915-928（澳大利亚）

  - AS923-1（日本、新加坡等）

  - AS923-2（越南）

  - AS923-3（印度尼西亚）

  - AS923-4（以色列）

  - KR920-923（韩国）

- 适用地区：美国、澳大利亚、日本、韩国、东南亚等地区

## 1.6	网关登录

网关提供多种登录方式，用户可根据实际网络环境选择合适的连接方法。

### 1.6.1	1. 通过 LAN 网口连接

这是最常用的初始配置方式，适合本地快速接入。

操作步骤： 1. 使用网线将电脑连接到网关的 LAN 口（百兆网口） 2. 电脑会自动从网关获取 192.168.3.x 网段的 IP 地址（网关内置 DHCP 服务器） 3. 打开浏览器，访问网关管理地址：http://192.168.3.1 4. 如已配置 HTTPS，可使用：https://192.168.3.1

LAN口连接示意图

LAN口连接示意图

登录信息： - 用户名：root - 默认密码：WelcomeTo2018

登录页面

登录页面

### 1.6.2	2. 通过 WiFi 热点连接

网关开机后会自动创建 WiFi 热点，便于无线接入配置。

操作步骤： 1. 网关上电后，等待约 1-2 分钟启动完成 2. 在电脑或手机的 WiFi 列表中查找以下格式的热点： - 热点名称：WiFi-10_XXXXXX（XXXXXX 为网关 ID 的后 6 位数字） - 示例：WiFi-10_A1B2C3 3. 连接该 WiFi 热点（首次连接无需密码，或使用默认密码） 4. 连接成功后，浏览器访问：http://192.168.3.1

WiFi热点连接

WiFi热点连接

登录信息： - 用户名：root - 默认密码：WelcomeTo2018

提示：网关 ID 可在设备铭牌或包装标签上找到。

### 1.6.3	3. 通过 WAN 口远程连接

当网关已连接到外部网络时，可通过 WAN 口 IP 地址远程访问。

前提条件： - 网关 WAN 口已连接到路由器或交换机 - 已知网关获取的 WAN IP 地址（可通过路由器 DHCP 客户端列表查询，或通过串口/LAN 口登录后查看）

操作步骤： 1. 确认网关 WAN IP 地址（例如：192.168.1.100） 2. 确保电脑与网关在同一网络或可路由访问 3. 浏览器访问：http://<WAN_IP> - 示例：http://192.168.1.100 4. 输入登录凭据

WAN远程访问

WAN远程访问

登录信息： - 用户名：root - 默认密码：WelcomeTo2018

安全提示：首次登录后请及时修改默认密码，并启用 HTTPS 访问以提高安全性。

## 1.7	WAN 口静态 IP 配置

默认情况下，网关 WAN 口配置为 DHCP 自动获取 IP 地址。在某些场景下（如固定 IP 部署、端口映射等），需要配置静态 IP 地址。

操作步骤：

### 1.7.1	1. 进入网络接口配置页面

- 登录网关 Web 管理界面

- 点击顶部菜单 Network（网络） → Interfaces（接口）

- 在接口列表中找到 WAN 接口

网络接口列表

网络接口列表

### 1.7.2	2. 编辑 WAN 接口

- 点击 WAN 接口右侧的 Edit（编辑） 按钮

- 进入 WAN 接口配置页面

编辑WAN接口

编辑WAN接口

### 1.7.3	3. 修改协议类型

- 在 Protocol（协议） 下拉菜单中，将 DHCP client 更改为 Static address（静态地址）

- 页面会刷新并显示静态 IP 配置选项

修改为静态IP

修改为静态IP

### 1.7.4	4. 配置静态 IP 参数

根据网络环境填写以下参数：

- IPv4 address（IPv4 地址）：网关的固定 IP 地址（例如：192.168.1.100）

- IPv4 netmask（子网掩码）：通常为 255.255.255.0

- IPv4 gateway（网关地址）：上级路由器的 IP 地址（例如：192.168.1.1）

- Use custom DNS servers（自定义 DNS 服务器）：可选，建议配置

  - DNS 服务器 1：8.8.8.8（Google DNS）

  - DNS 服务器 2：114.114.114.114（国内 DNS）

配置静态IP参数

配置静态IP参数

### 1.7.5	5. 保存并应用配置

- 点击页面底部的 Save（保存） 按钮

- 返回接口列表页面后，点击 Save & Apply（保存并应用） 按钮

- 等待配置生效（约 10-30 秒）

保存配置

保存配置

### 1.7.6	6. 验证配置

- 使用新的静态 IP 地址访问网关（例如：http://192.168.1.100）

- 登录后在 Status（状态） → Overview（概览） 页面查看 WAN 口 IP 地址

- 在网关 SSH 终端执行 ping 8.8.8.8 验证网络连通性

验证网络配置

验证网络配置

注意事项： - 配置静态 IP 前，请确认 IP 地址未被其他设备占用 - 确保 IP 地址、子网掩码、网关地址与网络环境匹配 - 如配置错误导致无法访问，可通过 LAN 口或 WiFi 热点重新登录修改

## 1.8	LoRa 通信配置

网关支持多种 LoRa 通信协议和数据转发方式，可灵活对接不同的网络服务器和物联网平台。以下详细介绍各种配置方式。

### 1.8.1	1. UDP GWMP 协议连接外部 NS

UDP GWMP（Gateway Message Protocol）是 Semtech 定义的标准协议，广泛用于连接 TTN、chirpstack 等开源网络服务器。

应用场景：连接 The Things Network (TTN)、自建 chirpstack 服务器等。

操作步骤： 1. 登录网关管理界面 2. 导航至 LoRa → Packet Forwarder（数据包转发器） 3. 选择 Protocol（协议） 为 UDP GWMP 4. 配置服务器参数： - Server Address（服务器地址）：目标 NS 的域名或 IP（例如：eu1.cloud.thethings.network） - Server Port Up（上行端口）：通常为 1700 - Server Port Down（下行端口）：通常为 1700 - Gateway EUI（网关 EUI）：自动生成或手动填写（需与 NS 注册的 EUI 一致） 5. 点击 Save & Apply（保存并应用）

UDP GWMP配置

UDP GWMP配置

配置示例（TTN）：

Server Address: eu1.cloud.thethings.network
Server Port Up: 1700
Server Port Down: 1700
Gateway EUI: 自动生成

### 1.8.2	2. MQTT 协议连接外部 NS

MQTT 协议适用于需要更灵活消息机制的场景，支持连接阿里云 LinkWAN、IoT Vision 等平台。

应用场景：阿里云 LinkWAN、自定义 MQTT Broker。

操作步骤： 1. 导航至 LoRa → MQTT Forwarder（MQTT 转发器） 2. 启用 MQTT 转发功能 3. 配置 MQTT Broker 参数： - Broker Address（Broker 地址）：MQTT 服务器地址 - Broker Port（端口）：通常为 1883（TCP）或 8883（TLS） - Username（用户名）：Broker 认证用户名 - Password（密码）：Broker 认证密码 - Client ID（客户端 ID）：网关唯一标识 - Topic Prefix（主题前缀）：消息主题前缀 4. 配置 TLS（可选）： - 启用 Use TLS（使用 TLS） - 上传 CA 证书、客户端证书和密钥 5. 点击 Save & Apply（保存并应用）

MQTT配置

MQTT配置

### 1.8.3	3. chirpstack-mqtt-forwarder 协议

chirpstack-mqtt-forwarder 是 chirpstack 官方提供的 MQTT 转发协议，使用 Protobuf 编码，效率更高。

应用场景：连接 chirpstack V4 网络服务器。

操作步骤： 1. 导航至 LoRa → chirpstack MQTT Forwarder 2. 配置 MQTT 连接参数： - MQTT Server（服务器）：chirpstack MQTT Broker 地址 - MQTT Port（端口）：1883 或 8883 - Topic Prefix（主题前缀）：通常为 eu868、us915 等（根据频段） - Gateway ID（网关 ID）：chirpstack 中注册的网关 ID 3. 配置 JSON 或 Protobuf 编码方式（推荐 Protobuf） 4. 点击 Save & Apply（保存并应用）

chirpstack-mqtt-forwarder配置

chirpstack-mqtt-forwarder配置

### 1.8.4	4. LNS 协议（Basic Station）

LNS（LoRaWAN Network Server）协议基于 WebSocket，支持连接 chirpstack、Helium、Microsoft Azure IoT 等平台。

应用场景：chirpstack、Helium Network、Microsoft Azure IoT Central。

操作步骤： 1. 导航至 LoRa → Basic Station 2. 选择 Mode（模式） 为 LNS 3. 配置 LNS 服务器： - LNS URI：WebSocket 地址（例如：wss://chirpstack.example.com:8887） - Authentication Mode（认证模式）：选择 TLS Server & Client Authentication - Trust（信任证书）：上传服务器 CA 证书 - Certificate（客户端证书）：上传网关客户端证书 - Key（私钥）：上传网关私钥 4. 点击 Save & Apply（保存并应用）

LNS协议配置

LNS协议配置

配置示例（chirpstack）：

LNS URI: wss://chirpstack.example.com:8887
Authentication Mode: TLS Server & Client Authentication
Trust: 上传 ca.crt
Certificate: 上传 gateway.crt
Key: 上传 gateway.key

### 1.8.5	5. CUPS 协议（Basic Station）

CUPS（Configuration and Update Server）协议用于自动获取 LNS 配置和证书，常用于 AWS IoT Core。

应用场景：AWS IoT Core for LoRaWAN。

操作步骤： 1. 导航至 LoRa → Basic Station 2. 选择 Mode（模式） 为 CUPS 3. 配置 CUPS 服务器： - CUPS URI：HTTPS 地址（例如：https://<account-id>.cups.lorawan.amazonaws.com:443） - CUPS Trust（信任证书）：上传 AWS CA 证书 - CUPS Certificate（客户端证书）：上传网关证书 - CUPS Key（私钥）：上传网关私钥 4. 点击 Save & Apply（保存并应用） 5. 网关会自动从 CUPS 服务器获取 LNS 配置

CUPS协议配置

CUPS协议配置

### 1.8.6	6. 内置 NS MQTT 推送配置

内置 chirpstack 网络服务器支持通过 MQTT 协议推送设备数据到外部 Broker。

应用场景：将设备数据推送到企业 MQTT Broker、阿里云 IoT 平台等。

操作步骤： 1. 登录网关管理界面 2. 导航至 LoRa → Built-in NS（内置 NS） → Integration（集成） 3. 点击 Add Integration（添加集成） → 选择 MQTT 4. 配置 MQTT 推送参数： - Broker URL：MQTT Broker 地址（例如：tcp://mqtt.example.com:1883） - Username（用户名）：Broker 认证用户名 - Password（密码）：Broker 认证密码 - Topic Template（主题模板）：消息发布主题（支持变量，例如：application/{{application_id}}/device/{{device_eui}}/event/up） - QoS：消息质量等级（0、1 或 2） - Event Types（事件类型）：选择推送的事件类型（uplink、join、ack 等） 5. 点击 Submit（提交）

内置NS MQTT推送配置

内置NS MQTT推送配置

主题模板变量说明： - {{application_id}}：应用 ID - {{device_eui}}：设备 EUI - {{device_name}}：设备名称

### 1.8.7	7. 内置 NS MQTT 订阅配置

内置 NS 可订阅外部 MQTT 主题，接收下行数据并发送到 LoRaWAN 设备。

应用场景：从外部系统接收下行指令，控制 LoRaWAN 设备。

操作步骤： 1. 在 MQTT Integration 配置页面 2. 配置订阅参数： - Subscribe Topic（订阅主题）：订阅的主题（例如：application/+/device/+/command/down） - QoS：订阅质量等级 3. 外部系统可向该主题发布 JSON 格式的下行消息：

{
  "devEui": "0102030405060708",
  "fPort": 10,
  "data": "AQIDBAUGBwg="
}

- 内置 NS 会自动解析并通过 LoRa 下发到设备

内置NS MQTT订阅配置

内置NS MQTT订阅配置

### 1.8.8	8. 内置 NS HTTP 推送配置

内置 NS 支持通过 HTTP POST 方式推送设备数据到外部 Web 服务。

应用场景：推送数据到企业 API、第三方平台 Webhook。

操作步骤： 1. 导航至 LoRa → Built-in NS（内置 NS） → Integration（集成） 2. 点击 Add Integration（添加集成） → 选择 HTTP 3. 配置 HTTP 推送参数： - Endpoint URL：目标 API 地址（例如：https://api.example.com/lorawan/data） - Headers（请求头）：可选，添加自定义 HTTP 头（如 Authorization） - Event Types（事件类型）：选择推送的事件类型 4. 点击 Submit（提交）

内置NS HTTP推送配置

内置NS HTTP推送配置

HTTP 推送数据格式： 内置 NS 会以 JSON 格式 POST 数据到配置的 Endpoint：

{
  "applicationID": "1",
  "applicationName": "app1",
  "deviceName": "sensor-001",
  "devEui": "0102030405060708",
  "rxInfo": [...],
  "txInfo": {...},
  "fPort": 10,
  "data": "AQIDBAUGBwg="
}

### 1.8.9	9. 内置 NS Modbus TCP 配置

内置 NS 支持将设备数据通过 Modbus TCP 协议暴露给 SCADA 系统、PLC 等工业设备读取。

应用场景：对接工业自动化系统、楼宇自控系统。

操作步骤： 1. 导航至 LoRa → Built-in NS（内置 NS） → Modbus TCP 2. 启用 Modbus TCP 服务 3. 配置服务参数： - Listen Port（监听端口）：默认 502（可修改为其他端口如 5020） - Slave ID（从站 ID）：Modbus 从站 ID（默认 1） 4. 在设备配置页面，为每个设备分配 Modbus 寄存器地址： - 进入 Applications（应用） → 选择应用 → Devices（设备） - 编辑设备，在 Modbus TCP 标签页配置： - Starting Address（起始地址）：寄存器起始地址（例如：0） - Register Count（寄存器数量）：根据数据字段数量设置 5. 点击 Save（保存）

内置NS Modbus TCP配置

内置NS Modbus TCP配置

读取示例： 外部 Modbus 主站可通过标准 Modbus TCP 读取命令获取设备数据：

功能码：03（读保持寄存器）
从站 ID：1
起始地址：0
寄存器数量：10

详细使用说明请参考：Modbus TCP 使用文档

### 1.8.10	10. 内置 NS BACnet BIP 配置

内置 NS 支持 BACnet/IP 协议，可与楼宇自动化系统（BAS）、暖通空调系统（HVAC）等集成。

应用场景：智能楼宇、暖通空调监控、能源管理系统。

操作步骤： 1. 导航至 LoRa → Built-in NS（内置 NS） → BACnet BIP 2. 启用 BACnet 服务 3. 配置 BACnet 设备参数： - Device Instance（设备实例 ID）：BACnet 设备对象 ID（全局唯一，例如：100001） - Device Name（设备名称）：BACnet 设备名称 - Port（端口）：BACnet/IP 端口（默认 47808） - Network Number（网络号）：可选，用于 BACnet 路由 4. 为 LoRaWAN 设备配置 BACnet 对象： - 进入设备编辑页面，在 BACnet 标签页配置： - Object Type（对象类型）：选择 Analog Input、Binary Input 等 - Object Instance（对象实例）：对象 ID（全局唯一） - Object Name（对象名称）：对象名称 - Property Mapping（属性映射）：将设备数据字段映射到 BACnet 属性（Present Value、Description 等） 5. 点击 Save（保存）

内置NS BACnet配置

内置NS BACnet配置

BACnet 对象示例：

Device Object ID: 100001
  └─ Analog Input 0: Temperature (温度传感器)
  └─ Analog Input 1: Humidity (湿度传感器)
  └─ Binary Input 0: Door Status (门状态传感器)

外部 BACnet 客户端可通过标准 BACnet 服务（Who-Is、Read-Property 等）发现和读取设备数据。

详细使用说明请参考：BACnet BIP 使用文档

## 1.9	内置 Chirpstack 设备管理

网关内置 chirpstack V4.15 网络服务器，提供完整的 LoRaWAN 设备管理功能，包括设备注册、数据查看、物模型配置等。

### 1.9.1	1. 登录内置 Chirpstack

操作步骤： 1. 确保网关已正常启动，并通过 LAN、WiFi 或 WAN 方式连接 2. 打开浏览器，访问 chirpstack Web 界面： - 默认地址：http://192.168.3.1:8080（LAN/WiFi 访问） - 或通过 WAN IP：http://<WAN_IP>:8080 3. 进入登录页面

Chirpstack登录页面

Chirpstack登录页面

默认登录凭据： - 用户名：admin - 密码：admin

安全提示：首次登录后请立即修改默认密码。在 用户设置 → 修改密码 中更改。

### 1.9.2	2. 创建/修改 Device Profile（设备配置文件）

Device Profile 定义了设备的 LoRaWAN 参数和编解码规则，需要根据不同传感器型号创建对应的配置文件。

操作步骤：

#### 1.9.2.1	2.1 创建新的 Device Profile

- 登录 chirpstack 后，点击左侧菜单 Device-profiles（设备配置文件）

- 点击右上角 Add device-profile（添加设备配置文件） 按钮

添加Device Profile

添加Device Profile

#### 1.9.2.2	2.2 配置基本信息

在 General（常规） 标签页填写： - Name（名称）：配置文件名称（例如：Temperature-Sensor-Class-A） - Description（描述）：可选，描述该配置文件用途 - Region（区域）：选择频段（CN470、EU868、US915 等） - MAC version（MAC 版本）：设备支持的 LoRaWAN 版本（1.0.3、1.0.4、1.1.0 等） - Regional parameters revision（区域参数版本）：选择对应版本 - Device supports OTAA（设备支持 OTAA）：勾选（推荐使用 OTAA） - Device supports Class-B/C（设备支持 B/C 类）：根据设备实际情况勾选

配置基本信息

配置基本信息

#### 1.9.2.3	2.3 配置 Join (OTAA) 参数

在 Join (OTAA) 标签页配置： - RX1 delay：接收窗口 1 延迟（默认 1 秒） - RX1 data-rate offset：接收数据速率偏移 - RX2 data-rate：接收窗口 2 数据速率 - RX2 frequency：接收窗口 2 频率

Join参数配置

Join参数配置

#### 1.9.2.4	2.4 配置 Codec（编解码器）

在 Codec（编解码器） 标签页配置数据解码方式： - Codec（编解码器）：选择类型 - None：无编解码（原始十六进制） - Cayenne LPP：使用 Cayenne 低功耗格式 - JavaScript：自定义 JavaScript 解码函数 - 如选择 JavaScript，在编辑框中输入解码函数：

// 解码函数示例
function decodeUplink(input) {
  var bytes = input.bytes;
  var data = {};
  
  // 解析温度（2字节，有符号整数，精度0.01）
  data.temperature = ((bytes[0] << 8) | bytes[1]) / 100.0;
  
  // 解析湿度（2字节，无符号整数，精度0.01）
  data.humidity = ((bytes[2] << 8) | bytes[3]) / 100.0;
  
  return {
    data: data
  };
}

Codec配置

Codec配置

#### 1.9.2.5	2.5 保存配置

- 检查所有配置无误

- 点击页面底部 Submit（提交） 按钮

- Device Profile 创建完成

### 1.9.3	3. 添加单个 LoRaWAN 设备

创建 Device Profile 后，即可添加具体的 LoRaWAN 设备。

操作步骤：

#### 1.9.3.1	3.1 进入应用管理

- 点击左侧菜单 Applications（应用）

- 如无应用，先点击 Add application（添加应用） 创建应用

- 进入已创建的应用

进入应用

进入应用

#### 1.9.3.2	3.2 添加设备

- 在应用详情页面，点击 Devices（设备） 标签页

- 点击 Add device（添加设备） 按钮

添加设备

添加设备

#### 1.9.3.3	3.3 配置设备基本信息

填写设备参数： - Device name（设备名称）：设备名称（例如：Room-101-Temp-Sensor） - Description（描述）：可选，设备描述 - Device EUI（设备 EUI）：设备唯一标识（16 位十六进制，例如：0102030405060708） - Device-profile（设备配置文件）：选择之前创建的 Device Profile - Enabled（启用）：勾选

配置设备信息

配置设备信息

#### 1.9.3.4	3.4 配置 OTAA 密钥

- 点击 Submit（提交） 保存设备

- 进入设备详情页面，点击 Keys (OTAA) 标签页

- 配置 OTAA 密钥：

  - Application key（应用密钥）：输入设备的 AppKey（32 位十六进制）

  - 或点击 Generate（生成） 自动生成

- 点击 Submit（提交）

配置OTAA密钥

配置OTAA密钥

设备添加完成，等待设备上电后自动入网。

### 1.9.4	4. 配置 TSL（物模型）定义

TSL（Thing Specification Language，物模型）允许用户定义设备的属性字段，使设备数据更加结构化和易于理解。

操作步骤：

#### 1.9.4.1	4.1 进入物模型配置

- 在设备详情页面，点击 TSL Model（物模型） 标签页

- 点击 Add Property（添加属性） 按钮

TSL模型配置入口

TSL模型配置入口

#### 1.9.4.2	4.2 添加属性字段

配置属性参数： - Property Name（属性名称）：属性标识符（例如：temperature） - Display Name（显示名称）：属性显示名称（例如：温度） - Data Type（数据类型）：选择数据类型 - int：整数 - float：浮点数 - double：双精度浮点数 - string：字符串 - bool：布尔值 - Unit（单位）：数据单位（例如：°C、%RH） - Access Mode（访问模式）： - Read：只读（传感器数据） - Write：只写（控制指令） - Read/Write：读写 - Description（描述）：可选，属性说明

添加TSL属性

添加TSL属性

#### 1.9.4.3	4.3 添加多个属性

重复上述步骤，为设备添加所有数据字段。例如，温湿度传感器添加两个属性：

属性 1：温度 - Property Name: temperature - Display Name: 温度 - Data Type: float - Unit: °C - Access Mode: Read

属性 2：湿度 - Property Name: humidity - Display Name: 湿度 - Data Type: float - Unit: %RH - Access Mode: Read

TSL属性列表

TSL属性列表

#### 1.9.4.4	4.4 保存物模型

- 检查所有属性配置无误

- 点击 Save（保存） 按钮

- 物模型定义完成

### 1.9.5	5. 配置 Modbus TCP 和 BACnet 参数

为设备配置 Modbus TCP 端口、从站 ID 以及 BACnet 设备对象 ID，使工业系统能够读取设备数据。

操作步骤：

#### 1.9.5.1	5.1 配置 Modbus TCP 参数

- 在设备详情页面，点击 Modbus TCP 标签页

- 配置参数：

  - Enable（启用）：勾选启用 Modbus TCP

  - Slave ID（从站 ID）：Modbus 从站 ID（1-247，默认 1）

  - Starting Address（起始地址）：寄存器起始地址（例如：0）

  - Register Mapping（寄存器映射）：配置 TSL 属性到 Modbus 寄存器的映射关系

    - 例如：temperature → 地址 0-1（2 个寄存器，float）

    - 例如：humidity → 地址 2-3（2 个寄存器，float）

- 点击 Save（保存）

Modbus TCP配置

Modbus TCP配置

#### 1.9.5.2	5.2 配置 BACnet 参数

- 在设备详情页面，点击 BACnet 标签页

- 配置参数：

  - Enable（启用）：勾选启用 BACnet

  - Device Object ID（设备对象 ID）：BACnet 设备实例号（全局唯一，例如：100002）

  - Device Name（设备名称）：BACnet 设备名称

  - Object Mapping（对象映射）：配置 TSL 属性到 BACnet 对象的映射

    - 例如：temperature → Analog Input 0

    - 例如：humidity → Analog Input 1

- 点击 Save（保存）

BACnet配置

BACnet配置

### 1.9.6	6. 查看设备数据

设备入网并上传数据后，可在 chirpstack 界面查看实时数据和历史记录。

操作步骤：

#### 1.9.6.1	6.1 查看设备状态

- 进入设备详情页面

- 查看顶部设备状态信息：

  - Last seen（最后在线时间）

  - Uplink frame counter（上行帧计数）

  - Downlink frame counter（下行帧计数）

设备状态

设备状态

#### 1.9.6.2	6.2 查看 LoRaWAN 帧数据

- 点击 LoRaWAN frames（LoRaWAN 帧） 标签页

- 查看设备上行和下行帧详情：

  - 时间戳

  - 帧类型（uplink、downlink、join-request 等）

  - 频率、数据速率、信号强度（RSSI）、信噪比（SNR）

  - 原始负载（十六进制）

LoRaWAN帧数据

LoRaWAN帧数据

#### 1.9.6.3	6.3 查看解码后的设备数据

- 点击 Device data（设备数据） 标签页

- 查看解码后的结构化数据：

  - 根据 Codec 解码后的 JSON 数据

  - 根据 TSL 模型显示的属性值（温度、湿度等）

  - 时间序列图表（如已配置）

设备数据

设备数据

#### 1.9.6.4	6.4 查看事件日志

- 点击 Events（事件） 标签页

- 查看设备事件记录：

  - 入网事件（join）

  - 上行数据（uplink）

  - 下行确认（ack）

  - 错误事件（error）

事件日志

事件日志

### 1.9.7	7. Python 脚本测试数据读取

网关支持 Python 3.11 脚本，用户可编写自定义脚本读取设备数据，进行二次处理或转发。

支持的数据读取方式： - Modbus TCP - BACnet BIP - HTTP API - MQTT 订阅

以下提供各种方式的测试脚本示例：

#### 1.9.7.1	7.1 Modbus TCP 读取示例

安装依赖：

pip3 install pymodbus

脚本示例（test_modbus.py）：

#!/usr/bin/env python3
from pymodbus.client import ModbusTcpClient
import struct

# 连接 Modbus TCP 服务器
client = ModbusTcpClient('192.168.3.1', port=502)
client.connect()

# 读取保持寄存器
# 从站 ID=1, 起始地址=0, 寄存器数量=4
result = client.read_holding_registers(address=0, count=4, slave=1)

if not result.isError():
    registers = result.registers
    
    # 解析温度（地址 0-1，float）
    temp_bytes = struct.pack('>HH', registers[0], registers[1])
    temperature = struct.unpack('>f', temp_bytes)[0]
    
    # 解析湿度（地址 2-3，float）
    hum_bytes = struct.pack('>HH', registers[2], registers[3])
    humidity = struct.unpack('>f', hum_bytes)[0]
    
    print(f"温度: {temperature:.2f} °C")
    print(f"湿度: {humidity:.2f} %RH")
else:
    print("读取失败:", result)

client.close()

运行脚本：

python3 test_modbus.py

#### 1.9.7.2	7.2 BACnet BIP 读取示例

安装依赖：

pip3 install bacpypes

脚本示例（test_bacnet.py）：

#!/usr/bin/env python3
from bacpypes.app import BIPSimpleApplication
from bacpypes.core import run, stop
from bacpypes.pdu import Address
from bacpypes.object import get_datatype
from bacpypes.apdu import ReadPropertyRequest
from bacpypes.primitivedata import Unsigned
from bacpypes.constructeddata import Array
from bacpypes.iocb import IOCB

# 创建 BACnet 应用
# 参数说明：
#   '192.168.3.100/24:47808' - 本机IP地址/子网掩码位数:BACnet UDP端口
#   '47809' - BACnet 对象标识符（Device Object Identifier）
# 注意：IP地址必须与网关在同一网络段
app = BIPSimpleApplication('192.168.3.100/24:47808', '47809')

# 读取 Present Value
def read_property(device_id, object_type, object_instance, property_name):
    request = ReadPropertyRequest(
        objectIdentifier=(object_type, object_instance),
        propertyIdentifier=property_name
    )
    request.pduDestination = Address(f'192.168.3.1:47808')
    
    iocb = IOCB(request)
    app.request_io(iocb)
    iocb.wait()
    
    if iocb.ioError:
        print(f"错误: {iocb.ioError}")
    else:
        return iocb.ioResponse.propertyValue.cast_out(get_datatype(object_type, property_name))

# 读取温度（Analog Input 0）
temperature = read_property(100002, 'analogInput', 0, 'presentValue')
print(f"温度: {temperature} °C")

# 读取湿度（Analog Input 1）
humidity = read_property(100002, 'analogInput', 1, 'presentValue')
print(f"湿度: {humidity} %RH")

stop()

运行脚本：

python3 test_bacnet.py

#### 1.9.7.3	7.3 HTTP API 读取示例

脚本示例（test_http.py）：

#!/usr/bin/env python3
import requests
import json

# chirpstack API 配置
api_url = "http://192.168.3.1:8080/api"
api_token = "YOUR_API_TOKEN"  # 在 chirpstack UI 中生成

# 安全提示：
# 1. 请勿将真实的 API Token 提交到版本控制系统
# 2. 建议使用环境变量或配置文件存储敏感信息
# 3. 定期轮换 API Token 以提高安全性

headers = {
    "Authorization": f"Bearer {api_token}",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 获取设备列表
response = requests.get(f"{api_url}/applications/1/devices", headers=headers)
devices = response.json()

print("设备列表:")
for device in devices['result']:
    print(f"  - {device['name']} ({device['devEui']})")

# 获取设备最新数据
dev_eui = "0102030405060708"
response = requests.get(f"{api_url}/devices/{dev_eui}/events?limit=10", headers=headers)
events = response.json()

print(f"\n设备 {dev_eui} 最新数据:")
for event in events['result']:
    if event['type'] == 'up':
        data = event.get('uplinkEvent', {}).get('data', {})
        print(f"  时间: {event['publishedAt']}")
        print(f"  数据: {json.dumps(data, indent=4)}")
        break

运行脚本：

python3 test_http.py

#### 1.9.7.4	7.4 MQTT 订阅读取示例

安装依赖：

pip3 install paho-mqtt

脚本示例（test_mqtt.py）：

#!/usr/bin/env python3
import paho.mqtt.client as mqtt
import json

# MQTT 配置
mqtt_broker = "192.168.3.1"
mqtt_port = 1883
mqtt_topic = "application/1/device/+/event/up"

# 连接回调
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    print(f"已连接到 MQTT Broker，返回码: {rc}")
    client.subscribe(mqtt_topic)
    print(f"已订阅主题: {mqtt_topic}")

# 消息回调
def on_message(client, userdata, msg):
    print(f"\n收到消息，主题: {msg.topic}")
    payload = json.loads(msg.payload.decode())
    
    device_name = payload.get('deviceName', 'Unknown')
    dev_eui = payload.get('devEui', 'Unknown')
    data = payload.get('data', {})
    
    print(f"设备: {device_name} ({dev_eui})")
    print(f"数据: {json.dumps(data, indent=2, ensure_ascii=False)}")

# 创建 MQTT 客户端
client = mqtt.Client()
client.on_connect = on_connect
client.on_message = on_message

# 连接并循环
client.connect(mqtt_broker, mqtt_port, 60)
print("等待 MQTT 消息...")
client.loop_forever()

运行脚本：

python3 test_mqtt.py

## 1.10	高级 Web 管理功能

网关基于 OpenWrt-24.10 系统，提供了强大的 Web 管理界面，涵盖 LoRa 网络管理、设备监控、数据处理、远程运维等全方位功能模块。以下详细介绍各功能模块的特性和优势。

### 1.10.1	1. 4G LTE 网络管理

功能位置：www/4g lte 目录

核心功能： - 实时状态监控：显示 4G 模块状态、信号强度（RSSI、SINR）、网络类型（LTE/3G/2G）、运营商信息 - 连接管理：支持 APN、认证类型（PAP/CHAP/None）、用户名/密码配置 - 智能协议选择：支持 IPv4/IPv6 双栈，可根据网络环境自动切换 - 网络诊断：实时显示连接状态、IP 地址、DNS 服务器、数据流量统计

技术优势： - 全网通支持，兼容国内外主流运营商（中国移动、联通、电信，国际运营商） - 自动重连机制，网络异常时自动恢复连接 - 低功耗设计，支持网络休眠模式

应用场景： - 偏远地区无固定网络覆盖 - 移动部署场景（如车载、移动监测站） - 固定网络备份链路

### 1.10.2	2. 网关集群管理

功能位置：www/gateway cluster 目录

核心功能： - 集群配置：支持多网关组网，实现负载均衡和设备漫游 - 会话同步：LoRaWAN 设备会话密钥在集群内自动同步，设备可在不同网关间无缝漫游 - 集群状态监控：实时查看集群内各网关状态、在线设备数量、负载分布 - 冗余备份：主备网关自动切换，确保服务高可用

技术优势： - 零配置漫游：设备在网关覆盖范围内移动时，无需重新入网 - 会话密钥共享：基于 Redis 或数据库实现会话密钥同步，确保数据安全 - 负载均衡：智能分配设备连接，避免单点过载 - 故障自愈：网关故障时自动切换到备用网关，业务不中断

应用场景： - 大范围区域覆盖（如智慧园区、智慧城市） - 高可用性要求场景（如关键基础设施监控） - 移动设备追踪（如物流、车队管理）

### 1.10.3	3. GPS/北斗多模定位

功能位置：www/gps 目录

核心功能： - 多系统定位：支持 GPS、北斗、Galileo、GLONASS 多系统联合定位 - 实时位置显示：Web 界面实时显示经纬度、海拔、定位精度、卫星数量 - 轨迹记录：支持位置历史记录，可导出轨迹数据 - 时间同步：GPS 授时，为 LoRaWAN 下行提供高精度时间基准

技术优势： - 高精度定位：多系统联合定位，精度可达 2.5 米（CEP） - 快速冷启动：首次定位时间 < 30 秒 - 全球覆盖：支持全球任意地点定位 - 授时精度：GPS 授时精度 < 1 微秒，满足 LoRaWAN Class B 需求

应用场景： - 移动网关位置追踪 - 时间敏感型应用（Class B/C 设备） - 地理围栏和区域管理 - 资产追踪和物流监控

### 1.10.4	4. IoT Hub 物模型（TSL）

功能位置：www/hub config/iot_config.js、配置文件 www/hub config/iot_hub

核心功能： - 物模型定义：基于 TSL（Thing Specification Language）标准，自由定义传感器属性、事件、服务 - 属性管理： - 支持多种数据类型：整型、浮点型、字符串、布尔型、枚举、时间戳 - 属性单位配置：温度（°C/°F）、湿度（%RH）、压力（Pa/kPa）等 - 访问权限控制：只读、只写、读写 - 协议映射：TSL 属性自动映射到 Modbus 寄存器、BACnet 对象、HTTP API、MQTT 主题 - 设备模板：预定义常见传感器模板（温湿度、PM2.5、CO2、水表、电表等），快速添加设备

技术优势： - 统一数据模型：一次定义，多协议复用，降低集成复杂度 - 灵活扩展：支持自定义属性字段，适配各类非标传感器 - 语义化描述：属性名称、单位、描述清晰，便于系统集成 - 零代码配置：通过 Web 界面配置，无需编程

应用场景： - 多协议数据整合（Modbus、BACnet、MQTT、HTTP 统一访问） - 定制化传感器接入 - 数据标准化处理 - 跨平台数据共享

### 1.10.5	5. Hub 历史数据查询与导出

功能位置：www/hub history 目录

核心功能： - 时间范围查询：支持按时间段查询设备历史数据（分钟、小时、天、月） - 多维度筛选：按设备 EUI、设备名称、应用 ID、数据类型筛选 - 数据可视化：时间序列图表展示，支持多设备数据对比 - Excel 导出：一键导出历史数据为 Excel 表格，包含时间戳、设备信息、原始数据、解析数据 - 分页浏览：大数据量场景下支持分页查询，避免浏览器卡顿

技术优势： - 高效查询：基于 InfluxDB/PostgreSQL 时序数据库，支持千万级数据快速检索 - 灵活导出：Excel 格式兼容性强，方便二次分析和报表生成 - 数据完整性：包含原始 LoRaWAN 帧和解析后的业务数据 - 离线分析：支持数据下载后离线分析

应用场景： - 数据审计和合规性报告 - 传感器性能分析 - 异常事件追溯 - 月度/年度数据统计

### 1.10.6	6. Hub 实时状态监控

功能位置：www/hub status 目录

核心功能： - 设备在线状态：实时显示所有设备在线/离线状态、最后上线时间 - 实时数据展示：根据物模型定义，实时显示设备属性值（温度、湿度、电量等） - 数据刷新：支持自动刷新（5 秒/10 秒/30 秒可配置） - 阈值告警：设置属性阈值，超限时 Web 界面高亮显示并推送告警 - 设备分组：按应用、位置、类型分组管理设备

技术优势： - 轻量级实时推送：基于 WebSocket 或轮询机制，延迟 < 3 秒 - 大规模设备支持：单网关支持显示 1000+ 设备状态 - 可视化仪表盘：直观显示设备健康状态、数据趋势 - 移动端适配：响应式设计，支持手机、平板访问

应用场景： - 设备运维监控 - 生产线实时监控 - 环境监测大屏展示 - 移动巡检

### 1.10.7	7. LoRa 网关配置中心

功能位置：www/lora config 目录

核心功能： - 多协议切换： - UDP GWMP（Semtech 标准协议） - MQTT（阿里云 LinkWAN、IoT Vision） - chirpstack-mqtt-forwarder（chirpstack V4 协议） - Basic Station LNS（chirpstack、Helium、Microsoft、TTI） - Basic Station CUPS（AWS IoT Core） - 频段与信道配置： - 支持 CN470、EU868、US915、AS923、AU915、KR920、RU864、IN865 等全球频段 - 自定义信道频率、带宽、扩频因子（SF）、发射功率 - 全双工/半双工切换：CN470 频段支持全双工模式配置 - LBT 配置：EU868、AS923、KR920 频段支持 Listen Before Talk 功能 - 证书管理：上传/管理 TLS 证书（CA、客户端证书、私钥），支持 Basic Station 安全连接 - 双 LoRa 模块独立配置：GW8016 双 SX1302 模块可独立配置不同协议或频段

技术优势： - 零代码切换：通过 Web 界面一键切换协议，无需 SSH 修改配置文件 - 协议兼容性强：支持所有主流 LoRaWAN 协议和云平台 - 灵活部署：同一网关可同时运行双协议（如 LoRa1 连接 TTN，LoRa2 运行内置 NS） - 安全加固：支持 TLS 双向认证，保障数据传输安全

应用场景： - 多云平台对接（同时连接 TTN、AWS、Azure） - 测试环境快速切换 - 网络迁移（从一个 NS 平滑迁移到另一个 NS） - 混合部署（部分设备使用外部 NS，部分使用内置 NS）

### 1.10.8	8. LoRa 底噪扫描（Spectrum Scan）

功能位置：www/lora scan 目录

核心功能： - 频谱扫描：扫描 LoRa 工作频段内的 RF 信号强度（RSSI） - 干扰检测：识别同频干扰源（其他 LoRa 网关、Sub-1GHz 设备） - 信道质量评估：评估每个信道的噪声水平，推荐最佳信道配置 - 实时图表：频谱瀑布图或柱状图显示，直观展示频段使用情况 - 历史记录：保存扫描结果，对比不同时间段的频谱变化

技术优势： - SX1302 硬件支持：利用 SX1262 辅助芯片实现高灵敏度扫描 - 快速扫描：全频段扫描时间 < 10 秒 - 精准定位：频率分辨率 125kHz，准确定位干扰源 - 自动优化：根据扫描结果自动推荐信道配置，提升网络性能

应用场景： - 网关部署前的现场勘查 - 网络性能优化（避开拥挤信道） - 干扰源定位与排查 - LoRa 网络规划

### 1.10.9	9. LoRa 网关状态监控

功能位置：www/lora status 目录

核心功能： - 射频状态：实时显示两个 LoRa 模块的工作状态、频率、扩频因子、带宽 - 上下行统计： - 上行统计：接收包数、丢包数、CRC 错误、时间戳错误 - 下行统计：发送包数、发送成功率、发送队列长度 - 信号质量分析： - RSSI（信号强度）分布图 - SNR（信噪比）分布图 - 数据速率统计 - 网关性能指标： - CPU 使用率、内存占用 - 网络流量（上行/下行字节数） - Packet Forwarder 进程状态

技术优势： - 实时性高：数据刷新间隔 5 秒，及时发现网络异常 - 多维度分析：从 RF 层、协议层、系统层全面监控 - 异常告警：丢包率、CRC 错误率超阈值时自动告警 - 性能基准：提供网络健康评分，便于运维人员快速判断

应用场景： - 网络运维监控 - 网关性能评估 - 故障排查（如丢包、延迟问题） - 容量规划

### 1.10.10	10. 内置 NS 历史数据管理

功能位置：www/ns history 目录

核心功能： - 完整历史记录：记录所有 LoRaWAN 设备的入网、上行、下行、确认事件 - 多条件筛选： - 按设备 EUI、设备名称、应用名称筛选 - 按事件类型筛选（join、uplink、downlink、ack、error） - 按时间范围筛选（最近 1 小时、24 小时、7 天、自定义） - 详细信息查看： - LoRaWAN 帧详情（频率、SF、BW、RSSI、SNR、网关 ID） - 原始 Payload（十六进制） - 解码后的 JSON 数据 - Excel 导出：导出筛选结果为 Excel 表格，包含完整帧信息和解析数据 - 分页与搜索：支持大数据量场景下的快速检索

技术优势： - 数据完整性：每一帧数据完整保存，包括元数据和用户数据 - 快速检索：基于数据库索引，支持秒级查询 - 审计友好：满足数据合规性要求，可追溯任意时间点的设备行为 - 故障分析：通过历史记录分析设备异常（如频繁重入网、下行失败）

应用场景： - 设备行为分析 - 网络故障排查 - 数据审计与合规 - 设备测试与验证

### 1.10.11	11. 内置 NS 实时状态与批量管理

功能位置：www/ns status 目录

核心功能： - 实时数据展示： - 显示所有在线设备的最新上行数据（原始 Payload + 解析数据） - 设备在线状态、最后上线时间、帧计数器 - 批量设备管理： - 批量删除：选择多个设备一键删除（支持按应用、按状态批量操作） - Excel 批量导入：上传 Excel 文件批量添加设备（包含 DevEUI、AppKey、Device Profile 等） - 设备导出：导出当前设备列表为 Excel，便于备份和迁移 - chirpstack 快速访问：提供一键跳转到 chirpstack Web 界面的链接 - 设备搜索：支持按 EUI、名称、应用模糊搜索

技术优势： - 高效批量操作：Excel 导入功能支持一次性添加数百个设备，极大提升部署效率 - 零停机迁移：设备数据导出/导入，便于网关更换或集群扩展 - 实时性强：WebSocket 推送，设备数据延迟 < 2 秒 - 操作简便：无需登录 chirpstack，在 OpenWrt 界面即可完成常用操作

应用场景： - 大批量设备快速部署（如智慧城市项目，一次性部署数千设备） - 设备迁移（从一个网关迁移到另一个网关） - 设备生命周期管理（批量激活、停用、删除） - 现场快速配置（运维人员使用移动设备通过 WiFi 连接网关进行配置）

### 1.10.12	12. 安全远程协助

功能位置：www/remote assist 目录

核心功能： - 加密 VPN 隧道：基于 WireGuard 或 OpenVPN 技术，建立网关与技术支持中心的安全连接 - 按需激活：用户在需要技术支持时，通过 Web 界面一键激活远程协助 - 会话管理： - 显示当前远程协助状态（未激活/已激活/连接中） - 显示协助工程师信息（匿名 ID） - 显示连接时长、剩余时间 - 自动断开：协助完成后自动断开 VPN，或用户主动终止连接 - 访问权限控制：远程协助仅限访问网关配置和日志，无法访问 LoRaWAN 设备数据 - 审计日志：记录所有远程协助会话，包括开始时间、结束时间、操作日志

技术优势： - 安全性高： - 端到端加密（AES-256） - 双向认证，防止中间人攻击 - 用户完全掌控，可随时断开连接 - 无需额外软件：不依赖 TeamViewer、向日葵等第三方工具 - 直接访问：技术支持可直接访问网关 SSH、Web 界面，快速定位问题 - 隐私保护：技术支持无法查看 LoRaWAN 设备的业务数据

应用场景： - 网关故障远程排查 - 复杂配置远程协助 - 固件升级远程指导 - 性能优化远程调优

## 1.11	产品竞争力总结

基于以上功能分析，IMX93-GW8016 网关在以下方面具有显著竞争优势：

### 1.11.1	1. 技术领先性

- 双 SX1302 架构：16 通道容量，是业界 8 通道网关的两倍

- NXP i.MX93 处理器 + NPU：支持边缘 AI 应用，为未来功能扩展预留空间

- 全双工支持：CN470 频段全双工模式，接收灵敏度达 -141 dBm

### 1.11.2	2. 易用性

- 零代码配置：所有功能通过 Web 界面配置，无需 SSH 或命令行操作

- 批量设备管理：Excel 导入/导出，支持大规模部署

- 一键协议切换：支持 10+ 种 LoRa 协议，Web 界面一键切换

- 物模型（TSL）：统一数据模型，简化系统集成

### 1.11.3	3. 开放性与兼容性

- 多协议支持：UDP GWMP、MQTT、Basic Station（LNS/CUPS）、chirpstack-mqtt-forwarder

- 多云平台对接：TTN、AWS、Azure、Helium、Alibaba Cloud、私有化 chirpstack

- 多工业协议：Modbus TCP、BACnet BIP、HTTP、MQTT，无缝对接 SCADA、BMS、IoT 平台

- Python 3.11 支持：用户可编写自定义脚本实现复杂业务逻辑

### 1.11.4	4. 运维能力

- 全方位监控：4G 状态、GPS 定位、LoRa 状态、设备状态、系统性能

- 历史数据追溯：完整记录所有 LoRaWAN 帧，支持 Excel 导出和离线分析

- 频谱扫描：LBT 和底噪扫描，优化信道配置，提升网络性能

- 集群管理：支持多网关集群、设备漫游、会话同步、高可用部署

### 1.11.5	5. 服务能力

- 安全远程协助：基于 VPN 的远程技术支持，无需第三方工具

- 完整文档体系：中英文双语文档、API 文档、Python 示例代码

- 开源社区支持：基于 OpenWrt 系统，兼容社区软件包和扩展

### 1.11.6	6. 成本优势

- 内置 NS：无需购买云平台服务，降低运营成本

- 边缘计算：数据本地处理，减少云端流量费用

- 长寿命设计：工业级硬件 + 看门狗 + 掉电告警，减少维护成本

## 1.12	总结

IMX93-GW8016 网关提供了完整的 LoRaWAN 网络解决方案，从设备接入、数据采集到多协议转发，满足各类物联网应用需求。通过本文档的详细说明，用户可以：

- 了解网关的产品优势和硬件版本选型

- 掌握网关的登录和基础网络配置

- 配置 LoRa 通信协议，对接各类网络服务器和云平台

- 使用内置 chirpstack 进行设备管理和数据查看

- 通过 Modbus TCP、BACnet、HTTP、MQTT 等协议集成到现有系统

- 使用 Python 脚本实现二次开发和数据处理

如有任何技术问题或需要进一步支持,请联系技术支持团队。